# 2 Ժամանակային շարքերում օրթոգոնալ ձևափոխությունները

## 2.1 Օրթոգոնալ ձևափոխության ընդհանուր հասկացությունը

Ենթադրենք x = x0, x1, . . . , xN-1T-ը N երկարությամբ իրական վեկտոր է։                          Օրթոգոնալ ձևափոխությունը սահմանվում է   U∈ RN×N մատրիցով, որը բավարարում է     օրթոգոնալության պայմանը՝

UTU=UUT=IN

որտեղ IN միավոր մատրիցն է։ Այդ դեպքում y = Ux վեկտորը կոչվում է x ազդանշանի սպեկտրալ ներկայացում U մատրիցի սյուների բազիսում։ Օրթոգոնալության շնորհիվ կատարվում է էներգիայի պահպանում՝

∥x∥22 = ∥y∥22

Նշում 2.1։

U մատրիցի օրթոգոնալությունը ապահովում է ձևափոխության կայունությունը, աղմուկի ուժեղացման բացակայությունը և ձևափոխության դարձելիությունը՝ x = UTy։           Ժամանակային շարքերի վերլուծության մեջ ամենահայտնի օրթոգոնալ ձևափոխություններն են՝ դիսկրետ Ֆուրիեի ձևափոխությունը,դիսկրետ կոսինուսային ձևափոխությունը (DCT) ,                դիսկրետ Ուոլշ-Հադամարի ձևափոխությունը(WHT) և օրթոգոնալ վեյվլետ ձևափոխությունները։

## 2.2 Դիսկրետ Ֆուրիեի ձևափոխություն և կոսինուսային ձևափոխություն

xn  հաջորդականության դիսկրետ Ֆուրիեի ձևափոխությունը սահմանվում է հետևյալ բանաձևով՝

xk=n=0N-1xne-2πiknN,   k=0,…,N-1

Դրա մոդուլը |Xk| արտացոլում է k/N հաճախականության ամպլիտուդան, իսկ արգումենտը՝ փուլը: Իրական ազդանշանների դեպքում հաճախ օգտագործվում է փոխակերպումը իրական բազիսների (կոսինուս և սինուս):                                                                                                              Տարբեր տեսակի դիսկրետ կոսինուսային ձևափոխությունը(DCT)լայնորեն կիրառվում է ազդանշանների սեղմման և վերլուծության մեջ: Իր ամենապարզ ձևով (II տիպ) այն սահմանվում է որպես՝

Ck=αn=0N-1xncos⁡(π2n+1k2N),

որտեղ αk— նորմալացման գործակիցն է։
DCT-ն ունի լավ էներգիայի սեղմման ունակություն․ հարթ ազդանշանների համար էներգիայի մեծ մասը կենտրոնացած է փոքր թվով գործակիցներում։

2.3 Ուոլշ-Ադամարի ձևափոխությունը

Ուոլշ Հադամարի ձևափոխությունը հիմնված է Ադամարի HN մատրիցների վրա, որոնց տարրերը ընդունում են ±1 արժեքներ: Մատրիցը կառուցվում է ռեկուրսիվ կերպով՝

H1=1,             H2N=HNHNHN-HN

Նորմալացված մատրիցը՝   HN=1NHN    օրթոգոնալ է։
Ուոլշ–Ադամարի ձևափոխությունը սահմանվում է հետևյալ կերպ․

y=HNx

WHT-ի առանձնահատկությունները՝

- Հաշվարկային բարդություն՝ O(NlogN)

- Զգայունություն աստիճանական և բինար կառուցվածքների նկատմամբ ։

- Հարմար է սարքավորումների իրականացման համար (միայն գումարում և հանում)։

Տնտեսական ինդեքսների համար Ուոլշ–Ադամարի փոխակերպումը օգտակար կարող է լինել կտրուկ աճերի և բինարիզացված ցուցանիշների (օրինակ՝ աճ/ելք ցուցանիշ) վերլուծության ժամանակ։

## 2.4  Կանխատեսման համար կարևոր հատկություններ

Կարևոր է առանձնացնել օրթոգոնալ ձևափոխությունների մի քանի հատկություններ, որոնք նշանակություն ունեն կանխատեսման խնդիրներում․

- Կոմպոնենտների բաժանում։ Թրենդը, սեզոնայնությունը և աղմուկը կարելի է ներկայացնել սպեկտրային տարբեր գործակիցների հավաքածուներով (ցածր, միջին, բարձր հաճախություններ)։

- Հարթեցում։ Բարձր հաճախականությունների գործակիցների զրոյացումը կամ նվազեցումը համապատասխանում է ժամանակային շարքի հարթեցմանը։

- Ռեգուլյարիզացիա։ Ռեգրեսիայի խնդիրներում կարելի է ներդնել տույժեր սպեկտրային գործակիցների վրա՝ վերահսկելով մոդելի հարթությունն ու բարդությունը։

- Հայտանիշների ձևավորում։ Առանձին սպեկտրային գործակիցները կամ դրանց ագրեգացված բնութագրերը (էներգիան հաճախությունների միջակայքում, գերակշռող հաճախությունը) կարող են օգտագործվել որպես հայտանիշներ մեքենայական ուսուցման մոդելների համար։